Przedmiar  robót
na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni

	Lp.
	Pods.
	Opis i wyliczenia
	Jedn.

miary
	Poszcz.
	Razem

	1.
	KNR4-01

0354-05
	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 - okna

<pokój nauczycielski>2,28*1,95+1,67*2,87
	m2

m2
	9,239


	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,239

	2.
	KNR 0-19

1023-11
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5m2-profil pięciokomorowy PCV, szkło 4/16/4 thermofloat    wsp. przen.ciepła 1,1 W/m2  K

3.70*1.95

1
	m2

m2
	7,215


	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,215

	3.
	KNR 0-19

0929-01
	Jak wyżej lecz wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4m2

0.60*0.56*2
	m2

m2
	0,672
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,672

	4.
	KNR0-19

0929-07
	Jak wyżej lecz wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5m2

1.80*1.35*5+1.17*1.95+2.30*1.95*31
	m2

m2
	153,467
	

	
	
	
	
	RAZEM
	153,467

	5.
	KNR 2-02

0129-01
	Obsadzenie prefabrykowanych  podokienników, dł.60 cm szer.30cm podokienniki z konglomeratu
2
	szt.

szt.
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	6.
	KNR 2-02

0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych  podokienników , dł.3,70 m szer. 30 cm - podokienniki z konglomeratu

1
	szt.

szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	7.
	KNR2-02

0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dł.  180 cm szer. 30cm - podokienniki z konglomeratu

5
	szt.

szt.
	5,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,000

	8.
	KNR 2-02

0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dł.120 cm szer. 30 cm- podokienniki z konglomeratu

1
	szt

szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	 9.
	KNR2-02

0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dł.230 cm szer. 30 cm- podokienniki z konglomeratu

31
	szt

szt
	31,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,000

	10.
	KNR0-19

0929-12
	Wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych na drzwi z PCV –profil pięciokomorowy szyba bezpieczna antywłamaniowa

1.14*2.82+1.47*2,45+1.45*2.48
	m2

m2
	10,412
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,412

	11.


	KNR

0-19

0929-12
	Wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych na drzwi z PCV pełne – profil pięciokomorowy

0.88*2.05


	m²

m²
	1,804
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,804

	12.

	KNNR  30605-05
	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

<pokój nauczycielski>5.00*5.75+[5.00+5.75]*2*3.10-3.70*1.95

<ościeżnic wymienianych okien > {[1.80+1.35*2]*5+[1.17+1.95*2]+[2.30+1.95*2]*31+[0.60+0.55*2]*2+1.14+2.82*2+1.47+2.45*2+1.45+2,48*2

]*0.
	m2

m2


	88,185

72,819


	

	
	
	
	
	RAZEM
	161,004

	13.
	KNR 4-01

0349-02


	Rozebranie ścian, filarów i kolumn  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz wywiezienie gruzu z piętra budynku
<wnęka-pokój nauczycielski>[2.07*1.05+(0.60+0.40)*3.10]*0.40
	m3

m3
	2,109
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,109

	14.
	KNR 4-01

0304-02
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

<wnęka-pokój nauczycielski> {[3.70+0.47*2]*1.05+0.47*2*1.95]*0.40
	m3
m³
	2,682
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,692

	15.
	
	Wykonanie tynków kategorii III
	m²
m²
	9,241
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,241

	16.
	
	Montaż podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej płaskiej pod oknami, podokienniki o szerokości 28 cm

-  długość    0,60 m   -   2 szt

-  długość    1,20 m   -   1 szt.

-  długość    1,78 m   - 26 szt.

-  długość    2,30 m   - 34 szt.

-  długość    3,70 m   -   1 szt.
	
	
	

	17.
	KNR4-01

0609-03


	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm  oraz usunięcie i wywiezienie  gruzu z  piętra budynku.

	m²

m²
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000

	18.
	KNR 2-02

0609-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa EPS/100 GR 4cm

Pokój nauczycielski
	m²
m²
	9,310
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,310


	19.
	TZKNBK

VII-49
	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho 
	m²

m²
	9,310
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,310



	20.
	NNRNKB
2022805-05
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gress o wym. 30x30 na zaprawie klejowej o grub. Warstwy 5 mm w pomieszczeniach do 10 m²
Pokój nauczycielski
	m²
m²
	9,310
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,310



	21.
	NNRNKB

2022809-04
	Cokoliki z płytek kamionkowych gress o wym. 12,5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m².
	mb
	9,900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,900


